UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL

ENR 5902 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - CÁLCULO DO ESPAÇAMENTO ENTRE DRENOS PRIMÁRIOS

Calcule o espaçamento entre drenos primários do tipo tubular subterrâneo e o seu diâmetro, utilizando a equação de GLOVER-DUMM. Os resultados obtidos na resolução devem ser utilizados para responder o questionário disponível no moodle.

Dados individuais disponíveis no questionário:

- Profundidade da camada impermeável abaixo da superfície do solo (E) = ______ m

- Condutividade hídrica do solo saturado (kS) = ______ m/dia

- Profundidade de instalação dos drenos (Z) = ________ m

- Nível do lençol freático na estação chuvosa (h0) = _____ m

Dados gerais do problema:

- Diâmetro interno dos drenos tubulares - usado no cálculo da correção do espaçamento entre drenos (d): 0,067 m

- Porosidade drenável do solo () = 15%

- Comprimento dos drenos tubulares mais longos (L) = 100 m

- Declividade de instalação dos drenos (i) = 0,2% (0,002 m de desnível por metro linear de dreno)

Critério de drenagem: Considere que o sistema de drenagem deve ter capacidade de rebaixar o nível freático em 0,40 m abaixo da altura h0 dentro de um período de 4 dias. Utilize esta informação para calcular o valor de ht.

ROTEIRO DE RESOLUÇÃO

PASSO 1 - A partir dos dados da profundidade da camada impermeável (E) e da profundidade de instalação dos drenos (Z), calcule os valores de D, h0, ht e Df:

Altura D entre a camada impermeável e a cota de instalação dos drenos  D = E – Z = _____m

Altura ht do nível freático acima dos drenos, após o tempo definido no critério de drenagem  ht = _______m

Carga hidráulica média sobre os drenos (Df).	  Df=D+h0+ht2	Então Df = _______m

PASSO 2: CALCULE DO ESPAÇAMENTO ENTRE DRENOS PARA FLUXO HORIZONTAL (S)

S²=π2*ks*Df*tα*ln1,16*h0ht

Calcule o espaçamento S entre drenos com a planilha Excel anexada abaixo. Dê dois cliques no interior da planilha para ativá-la e insira os valores em todas as células amarelas (utilize as unidades de medida corretas!).

PASSO 3: CORRIJA O ESPAÇAMENTO PARA CONSIDERAR FLUXO HORIZONTAL E RADIAL (DRENOS TUBULARES)

C=Df*lnDfP	, com P=π*r		Observação: Utilize o dreno indicado no enunciado do problema.

Calcule o valor do espaçamento corrigido (Sc)	 Sc = S – C = _____m

PASSO 4: CALCULE A VAZÃO ESCOADA PELO DRENO PRIMÁRIO E O DIÂMETRO DO DRENO TUBULAR CORRUGADO

Calcule a vazão que escoará pelos drenos primários:

Q=7,3x10-5*ks*Df*h0Sc*L+Sc2

Cálculo do diâmetro interno necessário para os drenos tubulares:

d=0,2557*Q0,375*i-0,187